# Egzamin wózki widłowe - pytania i odpowiedzi

### 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

- zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

- ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

- oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu

- deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

### 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

- wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

- przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

- zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

- są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

- określa konserwator urządzenia

- określa w protokole inspektor wykonujący badanie

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 4. Dozorem technicznym nazywamy

- określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

- instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

- Urząd Dozoru Technicznego

- UDT, WDT, TDT

### 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

- Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

- Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

- Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

- modernizacja urządzenia technicznego

- naprawa urządzenia technicznego

- usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

- wytworzenie nowego urządzenia

### 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

- naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

- eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

- konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

- w niewielkim zakresie kompetentny operator

### 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

- całkowita, częściowa, ograniczona

- pełna, ograniczona, uproszczona

- pełna, cykliczna, sporadyczna

- UDT, WDT, TDT

### 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

- konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego

### 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

- urządzenie posiada ważna decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

- posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

- urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

- wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

### 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

- urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

- przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

- urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

- wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

### 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

- otrzymuje pisemne upomnienie

- otrzymuje zalecenia pokontrolne

- podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

- wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

- wystawia mandat karny

- pisemnie poucza eksploatującego

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

- niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

- powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

- niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

- zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

### 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego

- eksploatującego urządzenie techniczne

- inspektora bhp

- Państwową Inspekcję Pracy

### 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

- żurawie o udźwigu do 3,2 t

- wciągniki i wciągarki oraz suwnice

- wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

- zawiesia transportowe

### 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

- przenośniki kabinowe i krzesełkowe

- układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

- wyciągi towarowe i wyciągi statków

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

- każda usterka UTB

- nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

- nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

- nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

### 19. Nieszczęśliwy wypadek to

- nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

- nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

- nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

- każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

### 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

- uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

- uzgodnienia z przełożonym

- uzgodnienia ze służbą BHP

- jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

### 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

- eksploatujący urządzenie techniczne

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego

- Państwowa Inspekcja Pracy

- inspektor UDT

### 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

- osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

- pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

- zakładowe służby utrzymania ruchu

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 23. Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

- inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

- uprawniony operator

- wyznaczony pracownik eksploatującego

- konserwator urządzenia technicznego

### 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

- w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

- przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

- po naprawie urządzenia technicznego

- po każdej zmianie eksploatującego

### 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

- ograniczonym

- pełnym

- uproszczonym

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

- wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

- przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

- przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

- mieć ukończone 18 lat

- posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

- posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

- jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

- stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

- urządzenie jest niesprawne

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

- w instrukcji eksploatacji urządzenia

- w ustawie o dozorze technicznym

- w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

- w ustawie o dozorze technicznym

- w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

- w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

- w dzienniku konserwacji

### 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

- przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

- przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

- wykonywanie napraw urządzenia

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

- aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

- aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

- ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

- pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

### 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

- instrukcje eksploatacji urządzenia

- decyzje i protokół z wykonanych czynności

- deklaracje zgodności CE

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

- operator w ramach posiadanych umiejętności

- konserwator

- zakład uprawniony

- eksploatujący

### 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

- obsługujący urządzenie

- producent urządzenia

- zakładowy inspektor BHP

- inspektor UDT

### 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

- instrukcji eksploatacji urządzenia

- ustawie o dozorze technicznym

- dzienniku konserwacji

- protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

### 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

- sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

- wykonuje próby statyczną i dynamiczną

- wykonuje próby ruchowe urządzenia

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

- firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

- inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

- pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

- organ właściwej jednostki dozoru technicznego

### 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

- jest zabronione

- jest dopuszczalne

- jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

- jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

### 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

- po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

- po wymianie cięgien nośnych

- raz na rok

- po wypadku na urządzeniu

### 41. Obowiązki obsługującego określone są

- w instrukcji eksploatacji urządzenia

- w dzienniku konserwacji

- w ustawie o dozorze technicznym

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

- konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

- inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

- pracownika serwisu producenta

- operatora

### 43. Jednostką dozoru technicznego jest

- Urząd Dozoru Technicznego

- Wojskowy Dozór Techniczny

- Transportowy Dozór Techniczny

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

- Rzeczypospolitej Polskiej

- Unii Europejskiej

- nie mają określonego obszaru ważności

- krajów strefy Schengen

### 45.Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

- instrukcji eksploatacji producenta

- przepisów BHP

- przepisów wewnątrzzakładowych

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

- dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

- dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

- informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

- podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

- terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

- informacji o sposobie obsługi urządzenia

### 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

- zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

- dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

- treść aktualnych aktów prawnych

- wykaz uprawnionych operatorów

### 49. Decyzja wydana przez UDT

- nie podlega odwołaniu

- może zostać zmieniona przez inspektora PIP

- podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

- każda odpowiedz jest niepoprawna

### 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

- złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

- ukończyła 18 lat

- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

- przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

- oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

- informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

- sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

### 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

- są ważne bezterminowo

- są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

- są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

- są ważne przez okres 15 lat

### 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

- podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

- podlega ukaraniu mandatem karnym

- nie podlega karze

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

- podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

- nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

- podlega wyłącznie karze grzywny

- podlega karze więzienia

### 55. Instrukcja eksploatacji to

- zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

- zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

- instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

- jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

- jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

- jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

- od osób po 60 roku życia

### 57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

- tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

- wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

- inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgodą pracodawcy

- wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

### 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

- odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

- zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

- stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

- odpowiedź a i c jest prawidłowa

### 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

- ważne na terenie Unii Europejskiej

- ważne z dowodem tożsamości

- bezterminowe

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 60. Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

- udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia

- powiadomić przełożonego

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 61. Obsługującemu nie wolno

- podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

- kontrolować stanu technicznego urządzenia

- stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

- dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

### 62. Formami dozoru technicznego są

- dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

- badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

- UDT, TDT, WDT

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

- jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

- jest zabronione

- jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

- jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

### 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

- jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

- jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń

- jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń

- nie jest nigdy dopuszczalna

### 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

- zawsze niedozwolone

- dozwolone dla osób kontrolujących spód ładunku;

- dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5

- dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

### 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

- dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem

- dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10

- dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

- właściciel urządzenia

- UDT, TDT, WDT

- PIP

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

- w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

- bezpośrednio po egzaminie

- w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

- listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

### 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

- tylko w formie papierowej

- w formie elektronicznej lub papierowej

- tylko w formie elektronicznej

- przez obsługującego

### 70. Instrukcja stanowiskowa

- jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

- stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

- jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

- nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

### 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

- może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

- może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

- może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

- składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

### 72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

- na pisemny wniosek obsługującego

- automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

- na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

- po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

### 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

- maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

- maksymalną objętością podnoszonego ładunku

- maksymalną masą podnoszonego ładunku

- iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

### 74. Masą netto 1000 l wody wynosi ok.

- 800 kg

- 900 kg

- 1000 kg

- 1100 kg

### 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

- 800 kg

- 1000 kg

- 1100 kg

- 900 kg

### 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

- 800 kg

- 1000 kg

- 1100 kg

- 1200 kg

### 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

- zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku

- przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość

- dokumentacji przewozowej i magazynowej

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

- w instrukcji eksploatacji

- na tabliczce znamionowej

- na urządzeniu technicznym

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

- kg

- Pa

- mth

- mm

### 80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

- pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju

- rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny

- manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik

- wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

### 81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

- nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

- skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

- nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia

- dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

### 82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

- pompa tłoczkowa

- siłownik hydrauliczny

- rozdzielacz hydrauliczny

- zawór przelewowy

### 83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

- silnik hydrauliczny

- pompa hydrauliczna

- kompresor

- sprężarka

### 84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

- utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym

- utrzymanie siłownika w stałej pozycji

- zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem

- zasilanie układu hydraulicznego

### 85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

- z ładunkiem nominalnym na wysokości ok. 1/3 wysokości podnoszenia

- z włączonym silnikiem bez ładunku

- wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

- dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach

- zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

- kierowania przepływem oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów

- wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

### 87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

- siłownik mechanizmu podnoszenia

- silnik hydrauliczny

- siłownik mechanizmu przechyłu

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

- zamek hydrauliczny

- zawór dławiący

- rozdzielacz hydrauliczny

- zawór bezpieczeństwa

### 89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

- zmniejszenie ciśnienia oleju

- zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem

- spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

- zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

### 90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

- utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu

- jest elementem ograniczającym udźwig

- zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem

- ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

### 91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

- z powrotem do zbiornika oleju

- na zewnątrz wózka

- do innej sekcji rozdzielacza

- do siłownika

### 92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

- wytwórca urządzenia

- konserwator

- operator

- inspektor UDT

### 93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

- są źródłem zasilania układów

- zapewniają stateczność wózka

- decydują o prędkości ruchów roboczych

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

- napięcie znamionowe [V]

- pojemność [Ah]

- masa własna [kg]

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

- zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem

- umieszczony blisko operatora

- koloru czerwonego

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

- wyłącza działanie mechanizmów jazdy

- wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

- uruchamia sygnalizację ostrzegawczą

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

- pełne

- superelastyczne

- pneumatyczne

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

- producent opon

- konserwator

- producent wózka

- inspektor UDT

### 99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

- minimalna wartość bieżnika 1,6 mm

- zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

- brak bieżnika

- minimalna wartość bieżnika 2 mm

### 100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

- wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne

- brak bieżnika

- zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

- niskim poziomie oleju

- podwyższonej temperaturze silnika

- zbyt niskim ciśnieniu oleju

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

- mechanizmu podnoszenia

- mechanizmu przechyłu masztu

- mechanizmu przesuwu wideł

- mechanizmu przesuwu karetki

### 103. Widząc świecącą się kontrolkę operator

- powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte

- może kontynuować pracę

- może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

- ruch wideł w dół

- ruch wideł w górę

- przechył masztu "na siebie"

- przechył masztu "od siebie"

### 105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

- ruch wideł w dół

- ruch wideł w górę

- ruch mechanizmu przechyłu masztu

- ruch mechanizmu przesuwu karetki

### 106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

- hamulec zasadniczy

- hamulec postojowy

- mechanizm ryglujący koła jezdne

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

- pedał hamulca nożnego

- zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka

- wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

- siłowniki układu podnoszenia

- łańcuchy nośne

- karetka

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

- duplex

- triplex

- maszt z wolnym skokiem

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

- łącznik STOP

- kabina wózka, pas bezpieczeństwa

- podpory

- przeciwwaga

### 111. Jakie elementy mają wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

- kabina wózka, pas bezpieczeństwa

- łącznik STOP

- stan zużycia opon

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

- z kołnierzem

- koloru czerwonego

- wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych

- odpowiedź a i b jest prawidłowa

### 113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

- cięgnem nośnym

- cięgnem przeciwślizgowym

- cięgnem napędowym

- żadnym z powyższych

### 114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

- lampkę kontrolną świec żarowych

- lampkę kontrolną ładowania

- lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego

- lampkę kontrolną oświetlenia

### 115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

- lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)

- lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych

- lampkę kontrolną ładowania akumulatora

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

- wskazania ogranicznika udźwigu wózka

- lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej

- lampkę kontrolną poziomu paliwa

- lampkę kontrolną stopnia naładowania akumulatora

### 117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

- lampkę kontrolną - włączenia hamulca postojowego

- lampkę kontrolną - awaria silnika

- lampkę kontrolną – przeciążenie

- lampkę kontrolną - nadmierna prędkość obrotowa silnika

### 118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

- oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

- oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych

- powinna być zapalona podczas pracy silnika

- wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

### 119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

- przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego

- przestrzegać przepisów zakładowych

- stosować się do właściwego diagramu udźwigu

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

- konserwatora wózków jezdniowych

- operatora wózków jezdniowych

- producenta osprzętu wymiennego

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

- zwiększa udźwig wózka

- zmniejsza udźwig wózka

- nie ma wpływu

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

- urządzenie należy zgłosić do badania w UDT

- urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT

- operator wykonuje próby z przeciążeniem

- operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

### 123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

- uruchomienie mechanizmu podnoszenia

- uruchomienie mechanizmu przechyłu

- uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

- wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

### 124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

- wytwórca nie zabronił takiej pracy

- urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu

- montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

- łącznik STOP

- łącznik brzuszny

- kontakt zluzowania łańcucha nośnego

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

- łącznik STOP

- stacyjka

- klawiatura kodów dostępu

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

- maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły

- maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł

- wymiary zewnętrzne widły nośnej

- symbol kontroli jakości

### 128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

- 0,5 t

- 2,5 t

- 5,0 t

- 12,0 t

### 129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

- „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

- brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia

- głośną pracą pompy hydraulicznej

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

- zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

- nadmierną korozją łańcucha układu podnoszenia

- uszkodzoną rolką prowadzącą masztu

- uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

### 131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

- wyciekiem zewnętrznym

- niekontrolowanym opadaniem ładunku

- „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

- maleje

- wzrasta

- temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

- pozostaje bez zmian

### 133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

- zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy

- zawsze 1 raz w miesiącu

- zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

- zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

### 134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

- 5% w czasie 10 min

- 5° w czasie 10 min

- 10° w czasie 10 min

- brak ustalonych wytycznych

### 135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

- 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

- 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

- 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

- 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

- 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

- 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

- 50% obciążenia nominalnego

- 100% obciążenia nominalnego

- 110% obciążenia nominalnego

- 125% obciążenia nominalnego

### 138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

- 100 mm

- 500 mm

- 2500 mm

- próby nie wykonuje się

### 139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

- z obciążeniem nominalnym

- z obciążeniem 50% nominalnego

- bez obciążenia

- z obciążeniem 125% nominalnego

### 140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

- próbę szczelności wewnętrznej

- próbę zaworu przelewowego

- ocenę szczelności zewnętrznej

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

- sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami

- bez obciążenia

- wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

- całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym

- osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora

- próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator

- próbę z obciążeniem 125%

### 143. Akumulatory kwasowe można ładować

- w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia

- tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym

- w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym

- wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

### 144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

- nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane

- musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje

- musi posiadać wentylacje

- brak jednoznacznych wytycznych

### 145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

- sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora

- sprawdzenie poziomu elektrolitu

- sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

- posiadać uprawnienia elektryczne SEP

- przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji

- posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków

- posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

### 147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

- awaryjnego zatrzymania pracy wózka

- normalnego zatrzymania pracy silnika

- zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

- zatrzymać wózek

- przerwać pracę

- opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

- tylko podczas przeglądów konserwacyjnych

- tylko w ramach przeglądów specjalnych

- zawsze przed rozpoczęciem pracy

- nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

### 150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

- deklaracja zgodności CE

- instrukcja eksploatacji wózka

- protokół z badań UDT

- dyrektywa maszynowa

### 151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

- zaleceń instrukcji eksploatacji wózka

- wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji

- preferencji operatora

- wymagań właściciela terenu

### 152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

- poprawę właściwości jezdnych wózka

- zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków

- nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

- gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością

- jazda ze zbyt niskim ciśnieniem

- manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

- poprawia właściwości jezdne wózka

- nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację

- może spowodować utratę stateczności wózka

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

- konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych

- operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy

- inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka

- powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy

- wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności

- kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy

- kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się

### 157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

- zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

- może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy

- nie musi podejmować żadnych działań

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 158. Po zakończeniu pracy operator powinien

- upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia

- uruchomić hamulec postojowy

- wcisnąć łącznik STOP

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 159. Sprawne dźwignie sterujące

- po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych

- mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą

- powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

- instrukcja obsługi wózka

- ustawa o dozorze technicznym

- dyrektywa maszynowa

- wewnętrzne przepisy zakładowe

### 161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

- rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

- instrukcji obsługi wózka

- ustawie o dozorze technicznym

- wytycznych inspektora BHP

### 162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

- pozycja masztu nie ma znaczenia

- przechylony „na siebie"

- przechylony „od siebie"

- pionowej

### 163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

- z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia

- z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia

- bez ładunku

- bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

### 164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe, powinien

- wstrzymać eksploatację urządzenia

- poinformować przełożonego

- kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien

- w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca

- wstrzymać eksploatację urządzenia

- poinformować Urząd Dozoru Technicznego

- kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

### 166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

- uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy

- wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego

- wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

- na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy

- zgłasza awarie do UDT

- wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

- do przodu

- do tyłu

- w obu kierunkach

- hamulec sprawdza tylko konserwator

### 169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

- zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji

- raz na miesiąc

- raz na tydzień

- zawsze przed rozpoczęciem pracy

### 170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

- zawsze załączyć hamulec postojowy

- załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu

- unieść widły na maksymalną wysokość

- przechylić maszt w pozycje "na siebie"

### 171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

- sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia

- sprawdzenie stanu rolek prowadzących

- sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

- manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu

- poruszać się z masztem przechylonym „na siebie"

- transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób

- manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

### 173. Ładunek należy transportować

- na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność

- na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża

- na dowolnej wysokości

- na wysokości ok 90 cm

### 174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

- porusza się przodem

- porusza się tyłem

- zachowuje szczególna ostrożność

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

- korzysta z pomocy drugiej osoby

- porusza się przodem

- porusza się tyłem

- odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

- zabronione

- dozwolone

- dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

- dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość

### 177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

- jechać tyłem

- jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach

- poruszać się z bezpieczną prędkością

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

- unikać gwałtownych skrętów

- przewozić ładunek na wysokości transportowej

- dostosować prędkość jazdy do panujących warunków

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

- w dół

- w górę

- poziomo

- pozycja nie ma znaczenia

### 180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

- detektora gazu

- specjalnego środka

- wody mydlanej

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

- jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora

- jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

- jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności

- jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

### 182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

- jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora

- jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora

- jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

- jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

### 183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

- 1320 kg

- 1100 kg

- 2700 kg

- 2200 kg

### 184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

- gniazdo 1

- gniazdo 2

- gniazdo 3

- gniazdo 4

### 185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

- masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału

- masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału

- wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

- jechać tyłem

- jechać przodem wychylając się poza obrys wózka

- jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby

- odpowiedz a i c jest prawidłowa

### 187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

- na masę i wymiary baterii

- na pojemność baterii

- na dane adresowe producenta baterii

- odpowiedzi a i b są prawidłowe

### 188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być

- zbyt niskie ciśnienie w oponach

- szybka jazda w zakrętach

- gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

- w ustawie o dozorze technicznym

- w protokole badania wystawionym przez UDT

- w decyzji zezwalającej na eksploatację

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

- układu hydraulicznego

- układu hamulcowego

- układu kierowniczego

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

- zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu

- zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego

- sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

- kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień

- nośność rampy

- ciężar ładunku oraz masę własną wózka

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

- przestrzegać przepisów BHP

- stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka

- przestrzegać instrukcji obsługi wózka

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

- w instrukcji eksploatacji wózka

- na tabliczce znamionowej wózka

- na diagramie udźwigu

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

- zapoznać się z zakresem pracy

- określić masę transportowanego ładunku

- sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku

- wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### 196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

- jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT

- jest dozwolona bez dodatkowych wymagań

- jest zabroniona

- jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

### 197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

- stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)

- pozostaje w kabinie

- utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy

- odpowiedz b i c jest prawidłowa

### 198. W chwili wywracania się wózka należy

- niezwłocznie wyskoczyć z kabiny

- ostro zahamować

- skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 199. Wózek może stracić stateczność na skutek

- podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka

- wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy

- zawracania wózkiem na wzniesieniu

- wszystkie powyżej są prawidłowe

### 200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

- 3 cm

- 3 mm

- 3%

- 10%

### 201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

- 3% całkowitej ilości płytek

- 6 sztuk na długości 30 ogniw

- 1 sztuka na każdy metr łańcucha

- 0

### 202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

- 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

- 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

- 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm

- zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

### 203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

- 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm

- 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

- 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

- zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

### 204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

- 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

- 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm

- 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm

- zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

### 205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

- 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

- 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm

- 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm

- zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

### 206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

- 1 cm

- 3%

- 3 stopnie

- 0 stopni

### 207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

- 4836 mm

- 4030 mm

- 3100 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

- 3100 mm

- 4836 mm

- 4030 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

- 3510 mm

- 4212 mm

- 2700 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

- 4212 mm

- 2700 mm

- 3520 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

- 2600 mm

- 3380 mm

- 4056 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

- 4056 mm

- 2600 mm

- 3380 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

- 3640 mm

- 4368 mm

- 2800 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

- 2800 mm

- 3640 mm

- 4368 mm

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

- 2350 mm

- 3300 mm

- 1400 mm

- 1300 mm

### 216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

- 700 mm

- 1200 mm

- 4500 mm

- 1800 mm

### 217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

- Regał 1

- Regał 2

- Regał 3

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

- Regał 1

- Regał 2

- Regał 3

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

### 219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

- Regał 1

- Regał 2

- Regał 3

- >odpowiedz a i b jest prawidłowa

### 220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

- 5940 mm

- 7890 mm

- 3600 mm

- 4500 mm

### 221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

- 5940 mm

- 7890 mm

- 3600 mm

- 4500 mm

### 222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

- 4860 mm

- 8820 mm

- 7070 mm

- 10820 mm

### 223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

- 4860 mm

- 5660 mm

- 7070 mm

- 10820 mm

### 224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

- 1300 kg

- 1500 kg

- 1700 kg

- 2000 kg

### 225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

- 1400 kg

- 1200 kg

- 1000 kg

- 1300 kg

### 226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

- 4,5 t

- 4,0 t

- 3,5 t

- 3,0 t

### 227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

- 2,5 t

- 3,5 t

- 4,5 t

- 3,0 t

### 228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B

- 1300 kg

- 1400 kg

- 1600 kg

- 2300 kg

### 229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

- 1500 kg

- 2000 kg

- 2300 kg

- 2500 kg

### 230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B

- 1100 kg

- 1450 kg

- 1800 kg

- 2300 kg

### 231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

- 1500 kg

- 2000 kg

- 2300 kg

- 1800 kg

### 232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

- 2695 kg

- 3185 kg

- 3500 kg

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

- 2695 kg

- 3500 kg

- 3185 kg

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

- 2400 kg

- 3600 kg

- 3500 kg

- 1500 kg

### 235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

- 3300 kg

- 4000 kg

- 3400 kg

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

- 4000 kg

- 2700 kg

- 3400 kg

- wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

### 237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

- 3400 kg

- 2900 kg

- 2700 kg

- 3600 kg

### 238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

- 2900 kg

- 3600 kg

- 3400 kg

- 3200 kg

### 239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

- 1000 kg

- 1200 kg

- 1500 kg

- 2300 kg

### 240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

- 1600 kg

- 1900 kg

- 2300 kg

- 2500 kg

### 241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

- 400 kg

- 600 kg

- 1500 kg

- 2000 kg

### 242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

- 400 kg

- 600 kg

- 1500 kg

- 2000 kg

### 243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

- 1400 kg

- 1255 kg

- 1040 kg

- 840 kg

### 244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

- 1400 kg

- 1255 kg

- 1040 kg

- 840 kg

### 245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

- zbyt niskim poziomie płynu w układzie hamulcowym

- podwyższonej temperaturze silnika

- zbyt niskim ciśnieniu oleju

- odpowiedz a i c jest prawidłowa